- Zero Trust Security (ZTS)

- Mô hình Zero Trust được áp dụng theo nguyên tắc “không tin tưởng bất kỳ người dùng hoặc thiết bị nào trước khi xác minh đầy đủ”. Chiến lược cấu hình gồm các điểm chính:

- Xác thực đa lớp (MFA):

  - Tất cả người dùng nội bộ, đặc biệt là nhóm kế toán – IT – Risk Management, phải đăng nhập qua MFA.

  - Cấu hình hệ thống xác thực tập trung (RADIUS/TACACS+ hoặc LdP như Azure AD).

- Kiểm tra trạng thái thiết bị (Endpoint Posture):

  - Chỉ cho phép thiết bị đạt chuẩn (đã cài antivirus, cập nhật OS, không jailbreak) truy cập vào tài nguyên nội bộ.

- Micro-Segmentation:

  - Chia mạng nội bộ thành các VLAN chuyên biệt và policy riêng cho từng nhóm nghiệp vụ.

  - Mỗi VLAN được bảo vệ bởi Firewall Layer 7 và ACL chặt chẽ.

  - Least Privilege Access:

    - Người dùng chỉ có quyền đúng với vai trò nghiệp vụ.

    - Mọi truy cập giữa các VLAN đều phải đi qua Firewall hoặc ACL.

  - Giám sát liên tục:

    - Log truy cập, trạng thái thiết bị và hành vi người dùng được đẩy về hệ thống quản trị mạng để phát hiện bất thường.

- ACL (Access Control List)

- ACL được triển khai tại các Switch L3 và Rotuer nhằm hạn chế giao tiếp không cần thiết giữa các VLAN.

- Nguyên tắc cấu hình ACL:

  - Deny by default – Allow by rule.

  - Chặn hoàn toàn giao tiếp lateral movement giữa:

    - VLAN kế toán ↔ VLAn rủi ro.

    - VLAN IT ↔ VLAN Guest.

  - Chỉ cho phép:

    - Giao tiếp cần thiết đến server nội bộ.

    - DNS, DHCP, API của hệ thống.

    - Camera/IP Phone đến Sever VoIP.

- Firewall (Layer 7 Firewall)

- Firewall đóng vai trò trung tâm trong kiến trúc Zero Trust của FastPay.

- Chính sách cấu hình:

  - Kiểm tra theo ứng dụng (App-ID):

    - Chặn các dịch vụ không liên quan: Facebook, Torrent, Games trên WiFi nội bộ.

  - IPS/IDS bật theo chính sách tài chính:

    - Kiểm tra tấn công SQL Injection, Brute Force, Recon.

  - SSL Inspection:

    - Giám sát lưu lượng HTTPS đối với hệ thống nội bộ.

  - Policy cho Cloud (AWS/GCP):

    - Chỉ whitelist API cần thiết từ HQ  Cloud.

    - Không cho chi nhánh truy cập trực tiếp Cloud (phải đi qua HQ firewall).

  - Zone-based Firewall:

    - Tách rõ ràng zone WAN – LAN – Guest – Server Farm – Cloud.

- VPN Site-to-Site

- VPN được triển khai giữa:

HQ ↔ Hà Nội ↔ Đà Nẵng ↔ Cloud.

- Chiến lược cấu hình:

  - IPSec VPN sử dụng AES-256 + SHA-2 + DH Group 14/19.

  - Tunnel không định tuyến trực tiếp vào LAN: phải qua Firewall.

  - OSPF/BGP over IPSec để tối ưu đường truyền và failover.

  - Firewall kiểm soát lưu lượng xuyên chi nhánh:

    - Chỉ cho phép dịch vụ nghiệp vụ (ERP, Accounting API).

    - Không cho phép broadcast/multicast không cần thiết.

- Hệ thống đăng nhập và xác thực (Authentication System)

- Hệ thống đăng nhập tập trung giúp kiểm soát người dùng và thiết bị thống nhất.

- Thành phần:

  - RADIUS/TACACS+ Server hoặc Identity Provider (Azure AD / Keycloak).

  - MFA (Multi-factor Authentication): áp dụng cho quản trị mạng, kế toán và Risk.

  - SSO (Single Sign-On): cho nhân viên truy cập ứng dụng nội bộ / cloud.

- Quy định quyền truy cập:

  - IT: quyền admin, nhưng bắt buộc MFA + session log.

  - Kế toán: quyền truy cập Database và phần mềm kế toán.

  - Risk Management: chỉ truy cập Dashboard phân tích.

  - Guest WiFi: captive portal, không truy cập LAN.

- Hệ thống quản trị mạng (Network Monitoring và Logging)

- Hệ thống giám sát của FastPay sử dụng Zabbix làm nền tảng chính nhằm đảm bảo theo dõi liên tục toàn bộ thiết bị mạng, máy chủ và ứng dụng quan trọng trong hệ thống.

- Chiến lược cấu hình Zabbix:

  - Giám sát thiết bị mạng (Router / Switch / Firewall)

    - Giao thức: SNMPv3 (mã hóa + xác thực).

    - Các thông số cần thu nhập:

      - CPU, RAM, nhiệt độ.

      - Băng thông từng interface.

      - Lỗi giao thức (CRC, drops).

      - Trạng thái port trunk và VLAN.

      - Log VPN Ipsec (up/down, packet error).

    - Template: dùng bộ Network Devices by SNMPv3.

  - Giám sát VPN Site-to-Site

    - Theo dõi real-time:

      - Trạng thái tunnel (UP/DOWN).

      - Latency và jitter.

      - Số lượng packet encryted/decrypted.

    - Nếu tunnel down > 10 giấy  gửi cảnh báo ngay cho IT.

  - Giám sát Server (Windows/Linux) qua Agent

    - CPU, RAM, HDD.

    - Dịch vụ quan trọng: Database, API backend, phần mềm kế toán.

    - Tình trạng bảo mật:

      - User login thất bại liên tiếp, file system đầy, dịch vụ chết.

  - Giám sát ứng dụng và dịch vụ Cloud

    - Health-check API, latency tới Cloud VN.

    - Kiểm tra port/service (HTTP/HTTPS, Database TCP).

    - Ping tới Cloud LB để phát hiện mất kết nối).

  - Giám sát WiFi (AP + Controller)

    - Số lượng thiết bị kết nối.

    - Tải từng AP để phát hiện quá tải.

    - Nhiễu RF, throughput, tình trạng tắt sóng.

    - Kiểm tra AP down/lost connection.

  - Giám sát Camera và VoIP

    - Camera: trạng thái online, bitrate, disk storage NVR.

    - VoIP: SIP registration, call quality (MOS/Jitter).

- Cảnh báo real-time qua Telegram/Email.

- Dashboard trực quan cho IT theo dõi 24/7.